杭州师范大学电子设计竞赛题C

增益可控宽带放大器

一、任务

设计并制作一个增益可控宽带放大器。

二、要求

（1）放大器的电压增益AV≥20dB，输入电压有效值Vi≤100mV，其输入阻抗、输出阻抗均为50，负载电阻50，且输出电压有效值Vo≥1V，波形无明显失真；

（2）在10MHz～50MHz频率范围内增益波动不大于2dB；

（3）－3dB的通频带不窄于7MHz～60MHz，即fL≤7MHz、fH≥60MHz；

（4）AV增益步进控制，增益控制范围为10dB～20dB，增益控制步长为2dB，能显示设定的增益值。